# Приложение

# к постановлению администрации

# Шуйского муниципального района

# Ивановской области

# от 10.06.2024 № 334-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  подготовку документации по планировке территории

«Проект планировки и проект межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами 37:20:011633:336 и 37:20:011633:397, расположенных по адресу: Ивановская область, Шуйский р-н, в 0.5 км к северу от д. Змеево»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Основные требования к проектным решениям |  |  |
| 1.1. | Вид градостроительной документации | Документация по планировке (проект планировки и проект межевания в его составе) территории. |
| 1.2. | Нормативно-правовая база для разработки градостроительной документации | При разработке документации руководствоваться: 3.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 3.2. Земельный кодекс Российской Федерации. 3.3. Водный кодекс Российской Федерации. 3.4. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 3.5. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 3.6. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.08.2011 № 388 «Об утверждении требований к проекту межевания земельных участков». 3.7. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры». 3.8. «РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (принят постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 № 18-30). 3.9. Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области». 3.10. Региональные нормативы градостроительного проектирования Ивановской области, утвержденные постановлением Правительства Ивановской области от 29.12.2017 № 526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ивановской области». 3.11. Иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского района |
| 1.3. | Описание проектируемой территории с указанием ее наименования и основных характеристик | Проектируемая территория расположена в Ивановском муниципальном районе Ивановской области и включает участки с кадастровыми номерами 37:20:011633:336 и 37:20:011633:397. Площадь в границах разработки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания в его составе) составляет 16.51 га. |
| 1.4. | Цель разработки документации по планировке (проект планировки и проект межевания в его составе) территории | Документация по планировке территории разрабатывается в целях: - обеспечения устойчивого развития территорий; - выделения элементов планировочной структуры; - установления границ земельных участков, на которых планируется разместить объекты капитального строительства; - установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. - выделения участка под размещение дошкольного учреждения (с организацией дополнительного образования) на 30 мест; - выделения спортивного ядра и зоны благоустройства. |
| 1.5. | Требования к составу и содержанию документации по планировке (проект планировки и проект межевания в его составе) территории | При разработке документации по планировке) территории руководствоваться статьями 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Состав документации по планировке территории: 1. Проект планировки территории: - основная часть, подлежащая утверждению, состоит из: 1) чертежа или чертежей планировки территории, на которых отображаются: а) красные линии; б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры; в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 2) положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. 3). положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры. - материалов по обоснованию. Текстовые материалы основной части проекта планировки территории должны быть выполнены в виде положения о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории. 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и текстовой форме: 1). карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры; 2). схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети 3). схему границ территорий объектов культурного наследия (при необходимости);; 4). схему границ зон с особыми условиями использования территории; 5) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 6) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 7) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 1.3. Проект межевания территории: Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков. Подготовка проекта межевания территорий осуществляется в составе проекта планировки территории (основная часть). Проект межевания территории включает в себя текстовые и графические материалы проекта: - характеристика территории проектирования; - ведомость образуемых земельных участков; - координаты поворотных точек, образуемых и изменяемых земельных участков. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах, установленных проектом планировки территории. Состав проекта межевания территории должен соответствовать требованиям статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |
| 1.6. | Этапы подготовки документации | 1. Сбор и обработка исходных данных. 2. Анализ проектируемой территории. 3. Подготовка документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания в его составе). |
| 1.7. | Требования к параметрам застройки | При разработке планировочного решения предусмотреть перспективную застройку территории. Ширину дорог в красных линиях принять исходя из охранных зон инженерных сетей. Площадь земельных участков принять согласно норм градостроительных регламентов, установленных Правилами землепользования и застройки Шуйского района Остаповского сельского поселения. |
| 1.8. | Перечень исходных данных, предоставляемых Исполнителю для разработки проекта | 1. Топографическая съемка. 2. Сведения из государственного кадастра недвижимости. |
| 1.9. | Порядок согласования, обсуждения | До начала основных Работ по разработке документации по планировке территории согласовать с Заказчиком эскизные материалы по планировке территории; Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания в его составе) подлежит опубликованию и рассмотрению на публичных слушаниях. |
| 1.10. | Технические требования к составу, содержанию и форме предоставляемых материалов | Документацию разработать в 3-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде в составе, предусмотренном настоящим заданием на проектирование. |
| 1.11. | Особые условия | Исполнитель обязуется по результатам проведения публичных слушаний внести изменения, дополнения, корректировку, если таковые потребуются в установленные Контрактом сроки (в соответствии с письменным указанием Заказчика). |